清 单 编 制 说 明

- 项目概况

1、工程名称：宿州市口腔专科医院装饰工程项目；

2、工程地点：位于宿州市埇桥区；

3、本项目包含：原附属医院改造为口腔医院，原有装修进行拆除并重新装修等。具体详见工程量清单。

- 编制依据

1、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

2、2018《安徽省建筑工程计价定额》（动态调整第一期）；

3、2018《安徽省装饰工程计价定额》（动态调整第一期）；

4、2018《安徽省安装工程计价定额》（动态调整第一期）；

5、2018《安徽省公用定额》（动态调整第一期）；

6、宿州市口腔专科医院装饰工程项目设计图纸。

- 编制范围

宿州市口腔专科医院装饰工程项目设计图纸的全部内容；

四、清单及组价说明

1、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。

2、工程量清单列出的每个子目均已包括涉及与该子目有关的全部工程内容，凡技术规范中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在相应的相关细目中；投标人应将工程量清单与合同通用条款、专用条款以及技术规范一起对照阅读。

3、清单描述不明确的，以施工图纸设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。

五、其他

1、智能化内容：网络、电话、有线及叫号系统等不在此次改造内。

2、吊顶：卫生间、走廊、一楼大厅等公共区域吊顶按设计施工，房间内吊顶利旧保留。

3、墙面：（1）各房间及走廊、大厅、楼梯间等墙面原墙砖利旧保留，墙砖以上墙面铲除至基层，重新批腻子、喷乳胶漆。（2）CT室、手术室、检验室等房间有专业需要的墙面，按专业设计装修在此次改造范围内。

4、地面：所有大厅、走廊、室内地面及楼梯地面均按设计要求使用PVC塑胶地面。

5、窗户：所有窗户利旧保留，修缮窗户滑轮、更换所有月牙锁，新增金钢纱窗，更换破损严重的窗户。

6、给排水：所有室内下水管均连接至原室内立管，原室内立管利旧。给水按设计装修。

7、消防：更换现状消防箱、消防水带，原消防立管做防锈处理，重新喷漆。

8、大厅：玻璃大门利旧；门头利旧刷新，发光字重新更换，内容甲方指定；大厅背景墙利旧处理干净喷漆，字重新做，内容甲方指定。

9、一层负压机房、氧气房拆除后重建夹心板房。

10、医院东侧外墙部分墙面修复。

11、钢结构楼梯防锈处理、室内楼梯扶手防锈处理。

12、封堵原屋面检修口、封堵口上方加做防水。

13、其他均按设计图纸改造。